黄牛岭矿业有限公司

2020年瓦斯研究室设备采购项目

(招标技术规格要求书)

二0二0年二月

一、设备主要用途

本次招标设备是一套高瓦斯高突出矿井井下和地面实验室结合使用的直接测定煤层瓦斯含量的装置。

二、瓦斯研究室建设项目设备清册

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DGC -A型瓦斯含量直接测定装置 | 可直接测定煤层瓦斯解吸量 W 并通过其它参数结合计算全瓦斯含量，用于矿井区域预测、区域效果校验，抽采达标评判依据指标。 | 套 | 1 |  |
| 2 | SDQ-50 型深孔快速取样 | 符合瓦斯含量测试国家标准的要求（取样时间不大于 5min）,可满足瓦斯含量测定中快速取样要求，并可随钻随取，定点取样，定点测试，取芯深度可达 60m，配80米钻杆。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 办公电脑 |  | 台 | 1 | DGC 型瓦斯含量测定装置自带 |
| 4 | 黑白激光多功能打印机 |  | 台 | 1 | DGC 型瓦斯含量测定装置自带 |

- DGC-A型瓦斯含量直接测定装置

（一）用途说明

DGC-A型瓦斯含量直接测定装置是一套井下和实验室结合使用的直接测定煤层瓦斯含量的装置，装置可在8小时内完成煤层瓦斯含量测定。测定过程为：向煤层施工钻孔取煤样、将煤样装入解吸装置测量瓦斯解吸速度及解吸量、在实验室将煤样装入密封粉碎系统粉碎后测量瓦斯解吸量、抽真空测定或计算煤的常压吸附量、建立模型推算取样阶段损失瓦斯量。所以测定的煤层瓦斯含量主要由取样阶段煤样损失瓦斯量Q1、粉碎前自然解吸瓦斯量Q2、粉碎后自然解吸瓦斯量Q3、常压不可解吸瓦斯量Q4等四部分组成。即

（2）

式中　Q1——煤样损失瓦斯量,是取样过程中损失的瓦斯量；

Q2——粉碎前自然解吸瓦斯量,是指在常压状态下，煤样井下解吸瓦斯量与煤样运送到实验室在粉碎前所解吸的瓦斯量之和。

Q3——粉碎后自然解吸瓦斯量，指在常压状态下，煤样在粉碎机中粉碎到95%煤样粒度小于0.25mm的过程中所解吸瓦斯量。

Q4——常压不可解吸瓦斯量，在常压状态下，粉碎解吸后仍残存在煤样中不可解吸的瓦斯量。

（二）附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

DGC-A型瓦斯含量直接测定装置由井下取样装置、井下解吸装置、地面解吸装置、称重装置、煤样粉碎装置、水分测定装置、数据处理系统等几部分构成。

井下取样装置有取芯装置组成

取芯装置包括长1m的Ф73双层取芯管1根、Ф73单层取芯管3根。DGC-A型瓦斯含量直接测定装置配置表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 取芯装置 | 1套 |  | 包含4根取样管，5个煤样筒、大呆扳手、小扳手 |
| 2 | 井下解吸装置 | 1套 |  | 井下解吸仪2套、秒表、机械表、膜合气压计 |
| 3 | 地面解吸装置 | 1套 |  | 地面解吸仪、微型真空泵、解吸玻璃管、电子气压计、真空脂、甲基橙、工具等 |
| 4 | 称重装置 | 1套 |  | 电子天平、煤样盆、煤样勺 |
| 5 | 煤样粉碎装置 | 1套 |  | 粉碎机、气嘴、电缆 |
| 6 | 水分测定装置 | 1套 |  | 水分测定仪 |
| 7 | 数据处理系统 | 1套 |  | 含计算机、打印机，计算软件 |

DGC-A型瓦斯含量直接测定装置

四、SDQ深孔快速取样装置

1、产品简介：

SDQ深孔快速取样装置采用世界先进的航天喷射技术和多级引射技术，实现不撤钻杆取样，随钻随取，可在5min内实现煤层100m或更大范围内任意点的快速定点取样。是目前独有且最先符合GB/T23250《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》“采样时间小于5min且定点取样”要求并满足《防治煤与瓦斯突出规定》、《瓦斯抽采达标暂行规定》相关规定的取样装备，是“十二五”科技攻关项目的国际领先产品，申请发明专利4项。为两个“四位一体”实施提供了基础支撑。

2、产品构成：

SDQ深孔快速取样装置分两个系列SDQ-50和SDQ-73。SDQ-50由孔口多级喷射器、Φ50高强度双壁钻杆、双通道水尾、控制阀门和螺旋喷射取样钻头组成；SDQ-73由Φ73高强度双壁钻杆、双通道水尾、控制阀门和螺旋喷射取样钻头组成。

3、工作原理：

正常钻进时与目前矿井所用钻进原理相同，即双壁钻杆内管与环形空间同时进风排渣；取样时采用反循环钻进原理，即压风由双壁钻杆环形空间进入，把旋风喷射取样钻头切削的煤样沿双壁钻杆内管正压吹出，实现快速取样。

煤样在内管的运移速度可达到15m/s。

4、主要参数：

SDQ-50深孔快速取样装置

钻杆：直径50mm；扭矩≥5000N/m

钻头：直径73mm；

孔口多级喷射器：最大负压-91KPa、最大吸气量12.1m3/min、额定耗气量2.58 m3/min、额定压风气压0.55 MPa；

取样速度：>500g/min

五、技术规格、参数与要求

（一）瓦斯含量直接测定装置、深孔快速取样装置技术规格书

- 1、测定时间：<8h

- 2、井下取样与井下解吸系统

（1）取样系统

取样速度：>250 g/min；

取样深度：0～60m（地质条件不同有一定差别，如再配置多级喷射取样泵，可使取样深度增加30m以上）；

额定工作风压：0.55Mpa；

额定工作风量：4～5m3/min（标况）；

钻杆：静扭矩≥4000N/m；

配套钻机要求：可夹持Φ50mm钻杆，后置尾辫。

（2）井下解吸系统

井下解吸管量程：800ml

井下解吸最小刻度：2ml

空盒气压表：a.高原型（50～102KPa）、b.平原型（80～106KPa）、c.井下型（92～134KPa）

空盒气压表型号根据煤矿井下使用环境的实际大气压力选配。

- 3、地面瓦斯解吸系统

电源：220V

解吸管最小刻度：5ml

解吸管有效量程：1000ml/根、1500ml/根

解吸管误差：1000ml：±5ml；1500ml：±10ml

微型真空泵抽气速率：3L/min

电子温度计：0～50℃

电子气压表：750hPa～1340hPa

- 4、称重系统

最大称量       2000g

灵 敏 度       0.1g

电源电压       220v

- 5、煤样粉碎解吸系统

装料粒径：≤25mm

出料粒径：(40-180)目

工作电源：220V，50HZ

一次装料量：≤500g/钵

粉碎时间：(0-5)min

电机功率：0.75kW

- 6、水份测定系统

最大荷载： 50g

分度值： 5mg

最小样本量：0.5g

水份测定准确度：0.3％

- 7、数据处理系统

软件运行环境：本软件运行系统为windows XP、win7 系统；

软件主要功能：用户管理、瓦斯含量W值计算、残存瓦斯含量Wc计算、瓦斯压力换算、输出报表和帮助。

- 六、安装调试及技术服务(含培训)要求

1. 在设备到货时，供货商向用户提供设备的使用维护说明书等资料。

2. 现场安装调试阶段,供货商负责提供技术指导和培训。

3. 供货商必须保证设备配件的及时供应。

4.用户收到仪器设备一年内，若出现非用户责任引起的产品质量问题，由供货商负责无偿维修。

5.设备清单中所列的设备仅为参考型号，凡具有同等及以上技术功能的相关厂家均可参与竟标。

6.签订技术协议后设备到货时间为30天。

7.竟标厂家标书中必须明确对甲方人员的培训工作及售后服务工作的安排情况。

| DGC清单附件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单台 | 备注 |
| 1 | DGC地面解吸仪 | DGC | 套 | 1 | 含微型真空泵2个、电子气压计1个，已安装 |
| 2 | DGC解吸管 | 1000ml带气嘴 | 根 | 2 | 标配1根、1根备用，发贷时单独包装 |
| 3 | DGC解吸管 | 1000ml无气嘴 | 根 | 2 | 标配1根、1根备用，发贷时单独包装 |
| 4 | DGC解吸管 | 1500ml带气嘴 | 根 | 2 | 标配1根、1根备用，发贷时单独包装 |
| 5 | DGC解吸管 | 1500ml无气嘴 | 根 | 2 | 标配1根、1根备用，发贷时单独包装 |
| 6 | DGC岩芯管 | Φ73护管单层 | 件 | 3 |  |
| 7 | DGC岩芯管 | Φ73双管双动 | 件 | 1 |  |
| 8 | DGC井下解吸仪 |  | 套 | 2 | 含外壳 |
| 9 | 平垫 | 18*9*1 | 个 | 10 | 井下解吸仪密封垫 |
| 10 | 粉碎机 | DGC-1 | 台 | 1 |  |
| 11 | 粉碎机密封圈 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 粉碎机电源线 | 220V/16A | 根 | 1 | 含插头及电缆 |
| 13 | 水分测定仪 | DSH-50 | 台 | 1 |  |
| 14 | 电子天平 |  | 套 | 1 |  |
| 15 | 煤样筒 |  | 个 | 5 |  |
| 16 | 煤样筒密封圈 |  | 个 | 25 |  |
| 17 | 计算机 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 打印机及附件 |  | 台 | 1 |  |
| 19 | 机械计时表 |  | 块 | 1 |  |
| 20 | 秒表 | J-807 | 块 | 1 |  |
| 21 | 空盒气压表 |  | 个 | 1 | 含牛皮箱 |
| 22 | WGC抽气筒 |  | 个 | 1 |  |
| 23 | 输血胶管 | 5*10 | m | 20 | 禁止下井 |
| 24 | 气样袋 |  | 个 | 2 |  |
| 25 | 脱脂棉花 |  | 捆 | 1 |  |
| 26 | 甲基橙 |  | 瓶 | 1 |  |
| 27 | 真空脂 | 密封用 | 盒 | 1 |  |
| 28 | DGC工具箱 |  | 个 | 1 |  |
| 29 | DGC成套工具 |  | 套 | 1 |  |
| 30 | 呆扳手 | 34-36 | 把 | 1 |  |
| 31 | 活动扳手300mm | 300mm | 把 | 1 |  |
| 32 | 弹簧止水夹 |  | 个 | 2 |  |
| 33 | 煤样盆 | 大 | 个 | 1 |  |
| 34 | 煤样盆 | 小 | 个 | 2 |  |
| 35 | 煤样勺 | 大 | 个 | 1 |  |
| 36 | 拉紧袋 | A4 | 包 | 1 |  |
| 37 | 标准筛网孔0.5mmΦ200*50mm |  | 个 | 1 |  |
| 38 | 标准筛网孔1mmΦ200*50mm |  | 个 | 1 |  |
| 39 | 标准筛底盖Φ200*50mm |  | 套 | 1 |  |
| 40 | 6157#硅胶管 | Φ6*3 | m | 2 | 连接井下解吸仪与煤样筒用 |
| 41 | 瓦斯含量计算软件 | DGC | 套 | 1 | 含加密狗、软件光盘及包装盒 |
| 42 | 磨口瓶 |  | 个 | 1 | 带橡胶塞及2根玻璃管 |
| 43 | 聚四氟乙烯平垫 | Φ18*6*3 | 个 | 10 |  |
| 44 | 煤样筒阀门 |  | 个 | 2 |  |
| 45 | DGC说明书 |  | 份 | 1 |  |
| 46 | 产品合格证 |  | 份 | 1 |  |

| SDQ-50深孔快速取样装置清单附件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶层 | 品名 | 物料规格 | 用量 | 用量单位 |
| 1 | Φ75虹吸射流取样PDC钻头 | NQZT75-00/201400701 | 2 | 个 |
| 2 | Φ50双壁宽叶片自密封螺旋钻杆 | SLZG50-00/20150813 | 100 | 根，共 80米 |
| 3 | Φ50后置取样尾辫 | HQWB50A-00/20140701 | 1 | 个 |
| 4 | Φ50后置打钻尾辫 | HDWB50-00/20140530 | 1 | 个 |
| 5 | U型卡 | UK-25 | 2 | 个 |
| 6 | O型密封圈 | Φ24.8×Φ21.2×1.8 | 300 | 个 |
| 7 | 90°弯头体 | JKW25 | 1 | 个 |
| 8 | SDQ-50尾辫包装木箱 | 430×400×180（含430×400隔板） | 1 | 个 |
| 9 | 接样袋 | JY-2 | 2 | 个 |
| 10 | Φ50漏风测试接头 | LCJT50-00/20150806 | 1 | 个 |
| 11 | Φ32高压胶管 | KJ32-Ⅱ-3 | 1 | 根 |
| 12 | U型卡 | UK-32 | 2 | 个 |

黄牛岭矿业有限公司

二0二0年二月二十六日